附件2

特种设备目录（修订征求意见稿）修订说明

| 代码 | 种 类 | 类 别 | 品 种 | 备注 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 锅炉 | 锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定热功率大于等于0.1MW的有机热载体锅炉。 |  |  |  |
| 1100 |  | 承压蒸汽 锅炉 |  |  |  |
| 1110 |  |  | 电站锅炉 |  |  |
| 1120 |  |  | 工业锅炉 |  |  |
| 1130 |  |  | 生活锅炉 |  |  |
| 1200 |  | 承压热水 锅炉 |  |  |  |
| 1300 |  | 有机热载体锅炉 |  |  |  |
| 1310 |  |  | 有机热载体气相炉 |  |  |
| 1320 |  |  | 有机热载体液相炉 |  |  |
| B100 |  | 锅炉部件 |  |  |  |
| B210 |  |  | 封头 | 取消 | 产品标准成熟，制造难度小，实际产品质量稳定。 |
| B110 |  |  | 锅筒 |  |  |
| B120 |  |  | 集箱 |  |  |
| B130 |  |  | 锅炉过热器 |  |  |
| B140 |  |  | 锅炉再热器 |  |  |
| B150 |  |  | 锅炉省煤器 |  |  |
| B160 |  |  | 锅炉膜式水冷壁 |  |  |
| C100 |  | 锅炉材料 |  | 取消 | 产品标准成熟，实际产品质量稳定，行业协会健全。 |
| C110 |  |  | 锅炉用钢板 |  |  |
| C120 |  |  | 锅炉用钢管 |  |  |
| C130 |  |  | 特种设备用焊接材料 |  |  |
| 2000 | 压力 容器 | 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，容积大于等于30L且内直径或截面内边界最大几何尺寸大于等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱。 |  |  |  |
| 2100 |  | 固定式压力容器 |  |  |  |
| 2110 |  |  | 超高压容器 |  |  |
| 2120 |  |  | 高压容器 | 取消 | 统一放在三类容器中。 |
| 2130 |  |  | 第三类压力容器 | 合并 | 将原高压容器、第三类低压容器、第三类中压容器合并。 |
| 2140 |  |  | 第三类低压容器 | 取消 | 统一放在三类容器中。 |
| 2150 |  |  | 第二类压力容器 | 合并 | 将原中压容器、第二类低压容器合并。 |
| 2160 |  |  | 第二类低压容器 | 取消 | 统一放在二类容器中。 |
| 2170 |  |  | 第一类压力容器 |  |  |
| 2200 |  | 移动式压力容器 |  |  |  |
| 2210 |  |  | 铁路罐车 |  |  |
| 2220 |  |  | 汽车罐车 |  |  |
| 2230 |  |  | 长管拖车 |  |  |
| 2240 |  |  | 罐式集装箱 |  |  |
|  |  |  | 管束式集装箱 | 新增 | 新开发的产品形式，应用于陆路运输、海运及其联运，危险性大。 |
| 2300 |  | 气瓶 |  |  |  |
| 2310 |  |  | 无缝气瓶 |  |  |
| 2320 |  |  | 焊接气瓶 | 合并 | 将液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶归入焊接气瓶。 |
| 2330 |  |  | 特种气瓶（含车用气瓶、缠绕气瓶、非重复充装气瓶、焊接绝热气瓶） | 合并 | 将无缝气瓶和焊接气瓶以外的品种归入特种气瓶。 |
| 2400 |  | 氧舱 |  |  |  |
| 2410 |  |  | 医用氧舱 |  |  |
| 2420 |  |  | 高气压舱 |  |  |
| 2430 |  |  | 减压舱（再压舱） | 取消 | 术语统一。 |
| 2440 |  |  | 高海拔试验舱 | 取消 | 数量极少，主要用于医学试验、研究和人员训练以及装备试验。 |
| 2450 |  |  | 潜水钟 | 取消 | 数量极少，用于水下试验。 |
| B200 |  | 压力容器 部件 |  | 取消 | 产品标准成熟，制造难度小，实际产品质量稳定，作为容器的主要组成部分，由容器制造商进行质量把控。 |
| B210 |  |  | 封头 |  |  |
| C200 |  | 压力容器 材料 |  | 取消 | 产品标准成熟，实际产品质量稳定，行业协会健全。 |
| C210 |  |  | 压力容器用钢板 |  |  |
| C230 |  |  | 气瓶用钢板 |  |  |
| C240 |  |  | 气瓶用钢管 |  |  |
| 8000 | 压力 管道 | 压力管道：是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于或者等于50mm的工业管道；最高工作压力大于或者等于1.6MPa的长输（油气）管道和公用管道。制冷机房以外的制冷管道和设备本体所属管道除外。 |  |  |  |
| 8100 |  | 长输(油气)管道 |  |  |  |
| 8110 |  |  | 输油管道 |  |  |
| 8120 |  |  | 输气管道 |  |  |
| 8200 |  | 公用管道 |  |  |  |
| 8210 |  |  | 燃气管道 |  |  |
| 8220 |  |  | 热力管道 |  |  |
| 8300 |  | 工业管道 |  |  |  |
| 8310 |  |  | 工艺管道 |  |  |
| 8320 |  |  | 动力管道 |  |  |
| 8330 |  |  | 制冷管道 |  |  |
| 7000 | 压力管 道元件 |  |  |  |  |
| 7100 |  | 压力管道 管子 |  |  |  |
| 7110 |  |  | 无缝钢管 |  |  |
| 7120 |  |  | 焊接钢管 |  |  |
| 7130 |  |  | 有色金属管 |  |  |
| 7140 |  |  | 球墨铸铁管 | 部分保留 | 保留球墨铸铁管，其他铸铁管一般应用于压力较低、输送介质危害性和危险性较低的工况。 |
| 71F0 |  |  | 非金属材料管 |  |  |
|  |  |  | 复合管 | 新增 | 新开发的复合管（非金属复合管、双金属复合管等）品种应用增多，应用场合危险性大。 |
| 7200 |  | 压力管道 管件 |  |  |  |
| 7210 |  |  | 非焊接管件（无缝管件） |  |  |
| 7220 |  |  | 焊接管件（有缝管件） |  |  |
| 7230 |  |  | 锻制管件 |  |  |
| 7240 |  |  | 铸造管件 | 取消 | 产品标准成熟，实际产品质量稳定。铸造管件一般应用于压力较低、输送介质危害性和危险性较低的工况。 |
| 7250 |  |  | 汇管 | 取消 | 归入压力管道特种元件类别中的元件组合装置品种。 |
| 7260 |  |  | 过滤器 | 取消 | 归入压力管道特种元件类别中的元件组合装置品种。 |
| 72F0 |  |  | 非金属管件 |  |  |
|  |  |  | 复合管件 | 新增 | 新开发的复合管件（非金属复合管件、双金属复合管件等）品种应用增多，应用场合危险性大。 |
| 7300 |  | 阀门 |  |  |  |
| 7310 |  |  | 金属阀门 | 新增 | 将所有金属材料阀门进行归类。 |
| 7320 |  |  | 安全阀 | 取消 | 归入安全附件及安全保护装置种类。 |
| 7330 |  |  | 调压阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7340 |  |  | 调节阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7350 |  |  | 闸阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7360 |  |  | 球阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7370 |  |  | 蝶阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7380 |  |  | 截止阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 7390 |  |  | 止回阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 73A0 |  |  | 疏水阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 73F0 |  |  | 隔膜阀 | 取消 | 归入金属阀门。 |
| 73T0 |  |  | 非金属阀门 |  |  |
|  |  |  | 特种阀门 |  |  |
| 7400 |  | 法兰 |  |  |  |
| 7410 |  |  | 钢制法兰 |  |  |
| 74F0 |  |  | 非金属法兰 |  |  |
| 7500 |  | 补偿器 |  |  |  |
| 7510 |  |  | 金属波纹膨胀节 |  |  |
| 75T0 |  |  | 特种型式金属膨胀节 | 取消 | 特种型式金属膨胀节归入金属波纹膨胀节或非金属材料膨胀节。 |
| 75F0 |  |  | 非金属膨胀节 |  |  |
|  |  |  | 旋转补偿器 | 新增 | 新品种，且纳入节能产品目录。 |
| 7520 |  |  | 金属波纹管 | 取消 | 归入金属波纹膨胀节。 |
| 7600 |  | 压力管道支承件 |  | 取消 | 产品质量稳定，制造难度小，且不属于受压元件。 |
| 7610 |  |  | 支架 |  |  |
| 7620 |  |  | 吊架 |  |  |
| 7700 |  | 压力管道密封元件 |  |  |  |
| 7710 |  |  | 金属密封元件 |  |  |
| 77F0 |  |  | 非金属密封元件 |  |  |
| 7720 |  |  | 紧固件 | 取消 | 产品质量稳定，制造难度小，且不属于受压元件。 |
| 7T00 |  | 压力管道 特种元件 |  |  |  |
| 7T10 |  |  | 防腐管道元件 | 取消 | 产品标准成熟，实际产品质量稳定，行业协会健全。 |
| 7T20 |  |  | 阻火器 | 取消 | 归入元件组合装置。 |
| 7TZ0 |  |  | 元件组合装置 |  |  |
| C800 |  | 压力管道 材料 |  | 取消 | 产品标准成熟，实际产品质量稳定，行业协会健全。 |
| C810 |  |  | 压力管道用钢板 |  |  |
|  | 电梯 | 电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。不影响公众安全的仅供单一家庭使用的家用电梯除外。 |  |  |  |
|  |  | 曳引与强制驱动电梯 |  | 更名 | 以驱动方式区分类别，以用途区分品种。 |
|  |  |  | 曳引驱动乘客电梯 | 合并 | 将原曳引式客梯、无机房客梯、观光电梯、病床电梯等进行整合。 |
|  |  |  | 曳引驱动载货电梯 | 合并 | 将原曳引式货梯、无机房货梯、汽车电梯等进行整合。 |
|  |  |  | 强制驱动载货电梯 | 更名 |  |
|  |  | 液压驱动 电梯 |  | 更名 | 以驱动方式区分类别，以用途区分品种。 |
|  |  |  | 液压乘客电梯 | 更名 |  |
|  |  |  | 液压载货电梯 | 更名 |  |
|  |  | 自动扶梯与自动人行道 |  | 合并 | 整体从类别调整为品种。 |
|  |  |  | 自动扶梯 | 新增 |  |
|  |  |  | 自动人行道 | 新增 |  |
|  |  | 其它类型 电梯 |  | 新增 | 对于一些特殊用途的梯种单独列出。 |
|  |  |  | 防爆电梯 | 合并 | 涉及多种驱动方式，因此单独列出；且将原防爆客梯、防爆货梯、液压防爆电梯进行整合。 |
|  |  |  | 消防员电梯 | 更名 | 涉及多种驱动方式，因此单独列出；且与国际标准名称一致。 |
|  |  |  | 杂物电梯 | 新增 | 涉及多种驱动方式，因此单独列出。 |
|  |  | 电梯主要 部件 |  | 取消 | 部件纳入整机实施监管,需要型式试验的部件由安全技术规范明确。 |
|  |  |  | 绳头组合 | 取消 |  |
|  |  |  | 电梯导轨 | 取消 | 主要依赖于现场安装质量，且在安全钳型式试验中增加相关匹配要求。 |
|  |  |  | 电梯耐火层门 | 取消 | 公安消防部门有相关要求。 |
|  |  |  | 层门和玻璃轿门 | 取消 | 层门强度和质量很重要，列为监察范围。 |
|  |  |  | 玻璃轿厢壁 | 取消 |  |
|  |  |  | 液压泵站 | 取消 |  |
|  |  |  | 杂物电梯驱动主机 | 取消 | 已合并至驱动装置。 |
|  |  |  | 自动扶梯、自动人行道承载面板 | 取消 | 将原扶梯梯级、人行道踏板进行整合，并考虑加强梯级、踏板、机房盖板等承载面板防滑性能的试验。 |
|  |  |  | 自动扶梯梯级 | 取消 | 已合并至承载面板。 |
|  |  |  | 自动人行道踏板 | 取消 | 已合并至承载面板。 |
|  |  |  | 自动扶梯、自动人行道梯级踏 板链 |  |  |
|  |  |  | 自动扶梯自动人行道驱动主机 | 取消 | 已合并至驱动装置。 |
|  |  |  | 自动扶梯自动人行道滚轮 | 取消 | 易损件，且影响安全较小。 |
|  |  |  | 自动扶梯自动人行道扶手带 | 取消 | 发生故障易发现，影响安全较小。 |
|  |  |  | 自动扶梯自动人行道控制屏 屏 | 取消 | 已合并至控制柜。 |
|  |  |  | 自动扶梯、自动人行道围裙板 | 取消 |  |
|  |  | 电梯安全保护装置 |  |  |  |
|  |  |  | 限速器 |  |  |
|  |  |  | 安全钳 |  |  |
|  |  |  | 缓冲器 |  |  |
|  |  |  | 门锁装置 |  |  |
|  |  |  | 轿厢上行超速保护装置 |  |  |
|  |  |  | 轿厢非受控移动保护装置 | 新增 | 新技术要求，影响安全，予以增加。 |
|  |  |  | 限速切断阀 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 合并 | 将扶梯、杂物电梯等驱动主机等进行整合。 |
| 4000 | 起重 机械 | 指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t，且提升高度大于或者等于2m的起重机。 |  |  | 3t 以下的起重机事故较少，参照日本、台湾的管理范围,不再纳入安全监察范围。 |
| 4100 |  | 桥式起重机 |  |  |  |
| 4110 |  |  | 通用桥式起重机 |  |  |
|  |  |  | 电站桥式起重机 | 取消 | 将电站桥式起重机并入通用桥式起重机中。 |
| 4130 |  |  | 防爆桥式起重机 |  |  |
| 4140 |  |  | 绝缘桥式起重机 |  |  |
| 4150 |  |  | 冶金桥式起重机 |  |  |
| 4170 |  |  | 电动单梁起重机 |  |  |
|  |  |  | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |
| 4190 |  |  | 电动葫芦桥式起重机 |  |  |
| 41A0 |  |  | 防爆梁式起重机 |  |  |
|  |  |  | 冶金单梁起重机 | 新增 | 这类起重机危险性大，要求较高，此次单独列出更加明确，加强管理。 |
|  |  |  | 架桥机 | 取消 | 将“架桥机”并入门式起重机中，更加科学合理。 |
| 4200 |  | 门式起重机 |  |  |  |
| 4210 |  |  | 通用门式起重机 |  |  |
|  |  |  | 造船门式起重机 |  |  |
|  |  |  | 电动葫芦门式起重机 |  |  |
| 4220 |  |  | 水电站门式起重机 |  |  |
| 4230 |  |  | 轨道式集装箱门式起重机 |  |  |
|  |  |  | 轮胎式集装箱门式起重机 | 新增 | 将流动式起重机中的“轮胎式集装箱门式起重机”并入门式起重机中，归类更加明确。 |
| 4240 |  |  | 万能杠件拼装式龙门起重机 | 取消 | 此种产品属于临时拼装，用完即拆。 |
| 4250 |  |  | 岸边集装箱起重机 |  |  |
| 4280 |  |  | 卸船机（装卸桥） | 更名 | 将“装卸桥”改为卸船机，装卸桥只在教科书中出现，无标准，原来发的许可证特指卸船机。 |
|  |  |  | 架桥机 | 新增 | 从桥式起重机中移过来的，归类更加明确。 |
| 4300 |  | 塔式起重机 |  |  |  |
| 4310 |  |  | 普通塔式起重机 |  |  |
| 4320 |  |  | 电站塔式起重机 |  |  |
| 4330 |  |  | 塔式皮带布料机 | 取消 | 该类设备极少，不再纳入管理。 |
| 4400 |  | 流动式起重机 |  |  |  |
| 4410 |  |  | 轮胎起重机 |  |  |
| 4420 |  |  | 履带起重机 |  |  |
|  |  |  | 轮胎式集装箱门式起重机 | 取消 | 将“轮胎式集装箱门式起重机”并入门式起重机中，归类更加明确。 |
|  |  |  | 集装箱正面吊运起重机 | 取消 | 该类设备较少，不再纳入管理。 |
|  |  |  | 集装箱侧面吊运起重机 | 取消 | 该类设备较少，不再纳入管理。 |
| 4460 |  |  | 集装箱跨运车 | 取消 | 该类设备较少，不再纳入管理。 |
| 4430 |  |  | 全路面起重机 | 取消 | 因属于CCC认证、工信部公告、公安部牌照产品，按照不重复管理的原则，不再纳入特种设备管理。 |
| 4480 |  |  | 汽车起重机 | 取消 |  |
| 4490 |  |  | 随车起重机 | 取消 |  |
| 4600 |  | 铁路起重机 |  | 取消 | 该类设备结构特殊，数量很少，。不再纳入管理。 |
| 4610 |  |  | 蒸汽铁路起重机 | 取消 |  |
| 4620 |  |  | 内燃铁路起重机 | 取消 |  |
| 4630 |  |  | 电力铁路起重机 | 取消 |  |
| 4700 |  | 门座式 起重机 |  | 更名 |  |
|  |  |  | 港口门座起重机 | 取消 | 将港口门座起重机统一合并为门座起重机。 |
|  |  |  | 船厂门座起重机 | 取消 | 将船厂门座起重机统一合并为门座起重机。 |
|  |  |  | 电站门座起重机 | 取消 | 将电站门座起重机统一合并为门座起重机。 |
|  |  |  | 带斗门座起重机 | 取消 | 将带斗门座起重机统一合并为门座起重机。 |
|  |  |  | 门座起重机 | 新增 | 将港口、船厂、电站、带斗门座4个品种的起重机统一合并为门座起重机。 |
| 4750 |  |  | 港口台架起重机 |  |  |
| 4760 |  |  | 固定式起重机 |  |  |
|  |  |  | 液压折臂起重机 | 取消 | 数量很少，不再纳入管理。 |
| 4800 |  | 升降机 |  |  |  |
| 4820 |  |  | 锅炉炉膛检修平台 | 取消 | 设备结构特殊，数量很少，不再纳入管理。 |
| 4830 |  |  | 钢索式液压提升装置 | 取消 |  |
| 4840 |  |  | 电站提滑模装置 | 取消 |  |
| 4850 |  |  | 升船机 | 取消 |  |
| 4860 |  |  | 施工升降机 |  |  |
|  |  |  | 曲线施工升降机 | 取消 | 将“曲线施工升降机”合并到施工升降机中，更加科学合理。 |
| 4870 |  |  | 简易升降机 | 取消 | 简易升降机技术水平低，将逐步用货用电梯取代。 |
| 4880 |  |  | 升降作业平台 |  |  |
| 4890 |  |  | 高空作业车 | 取消 | 因属于CCC认证、工信部公告、公安部牌照产品，按照不重复管理的原则，不再纳入特种设备管理。 |
| 4900 |  | 缆索式 起重机 |  | 取消 | 该类设备结构特殊，数量很少。 |
| 4910 |  |  | 固定式缆索起重机 | 取消 |  |
| 4920 |  |  | 摇摆式缆索起重机 | 取消 |  |
| 4930 |  |  | 平移式缆索起重机 | 取消 |  |
| 4940 |  |  | 辐射式缆索起重机 | 取消 |  |
| 4A00 |  | 桅杆起重机 |  | 取消 | 该类设备结构特殊，数量很少。 |
| 4A10 |  |  | 固定式桅杆起重机 | 取消 |  |
| 4A20 |  |  | 移动式桅杆起重机 | 取消 |  |
|  |  | 旋臂式 起重机 |  | 取消 | 吨位小，危险性小，不再纳入管理。 |
|  |  |  | 柱式旋臂式起重机 | 取消 |  |
|  |  |  | 壁式旋臂式起重机 | 取消 |  |
|  |  |  | 平衡旋臂式起重机 | 取消 |  |
| 4C00 |  | 轻小型起 重设备 |  | 取消 |  |
| 4C10 |  |  | 输变电施工用抱杆 | 取消 | 该类设备结构特殊，数量很少。 |
| 4C20 |  |  | 电站牵张设备 | 取消 |  |
|  |  |  | 钢丝绳电动葫芦 | 取消 | 电动葫芦是起重机的部件，纳入整机管理，单独使用的不再纳入管理。 |
|  |  |  | 防爆钢丝绳电动葫芦 | 取消 |  |
|  |  |  | 环链电动葫芦 | 取消 | 电动葫芦是起重机的部件，纳入整机管理，单独使用的不再纳入管理。 |
|  |  |  | 气动葫芦 | 取消 | 电动葫芦是起重机的部件，纳入整机管理，单独使用的不再纳入管理。 |
|  |  |  | 防爆气动葫芦 | 取消 |  |
|  |  |  | 带式电动葫芦 | 取消 |  |
| 4D00 |  | 机械式停车设备 | 机械式停车设备 |  | 不再细化到品种。 |
| F000 | 安全附件及安全保护装置 |  |  |  |  |
| F410 |  |  | 起重机械起重量限制器 |  |  |
| F420 |  |  | 起重机械起重力矩限制器 |  |  |
| F430 |  |  | 起重机械起升高度限制器 | 取消 | 结构很简单，产品质量稳定。 |
|  |  |  | 起重机械防风抗滑装置 | 新增 | 近几年因此造成的事故较多，需加强管理。 |
| F440 |  |  | 起重机械防坠安全器 |  |  |
| F450 |  |  | 起重机械制动器（含制动动能电机） |  |  |
| 9000 | 客运 索道 | 客运索道是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。 |  |  | 在原定义的基础上，划定客运索道的安全监察范围，明确非公用的以及单位内部通勤这一类不涉及公众安全的客运索道不纳入安全监察范围，科学、合理利用社会资源在客运索道安全监察工作的投入。 |
| 9100 |  | 客运架空 索道 |  | 保留 |  |
| 9110 |  |  | 往复式客运架空索道 | 保留 |  |
| 9120 |  |  | 循环式客运架空索道 | 保留 |  |
| 9200 |  | 客运缆车 |  | 保留 |  |
| 9210 |  |  | 往复式客运缆车 | 保留 |  |
| 9220 |  |  | 循环式客运缆车 | 保留 |  |
| 9300 |  | 客运拖牵 索道 |  | 保留 |  |
| 9310 |  |  | 低位客运拖牵索道 | 保留 |  |
| 9320 |  |  | 高位客运拖牵索道 | 保留 |  |
| B900 |  | 客运索道 部件 |  | 取消 | 部件纳入整机实施监管,需要型式试验的部件由安全技术规范明确。 |
| B100 |  |  | 客运索道驱动迂回装置 | 取消 |  |
| B200 |  |  | 客运索道抱索器 | 取消 |  |
| B210 |  |  | 客运索道运载工具 | 取消 |  |
| B220 |  |  | 客运索道托压索轮组 | 取消 |  |
| 6000 | 大型游乐设施 | 用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 |  |  | 在原定义的基础上，划定大型游乐设施的安全监察范围，明确用于体育运动、文艺演出和非经营活动这一类不涉及公众安全的大型游乐设施不纳入安全监察范围。 |
| 6100 |  | 观览车类 |  | 保留 |  |
| 6110 |  |  | 观览车系列 | 取消 | 不再细分到品种 |
| 6120 |  |  | 飞毯系列 | 取消 |  |
| 6130 |  |  | 太空船系列 | 取消 |  |
| 6140 |  |  | 摩天环车 | 取消 |  |
| 6150 |  |  | 海盗船系列 | 取消 |  |
| 6160 |  |  | 组合式观览车系列 | 取消 |  |
| 6200 |  | 滑行车类 |  | 保留 | 不再细分到品种 |
| 6210 |  |  | 单车滑行车系列 | 取消 |  |
| 6220 |  |  | 多车滑行车系列 | 取消 |  |
| 6230 |  |  | 滑道系列 | 取消 |  |
| 6240 |  |  | 激流勇进 | 取消 |  |
| 6250 |  |  | 弯月飞车系列 | 取消 |  |
| 6260 |  |  | 组合式滑行车系列 | 取消 |  |
|  |  | 滑道类 |  | 新增 | 滑道从滑行车类中单独列出，设备有其单独的运动特点，国家标准有专门的定义和相关规定，以类别出现更易于监管。 |
| 6300 |  | 架空游 览车类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6310 |  |  | 电力单轨列车系列 | 取消 |  |
| 6320 |  |  | 电力双轨列车系列 | 取消 |  |
| 6330 |  |  | 组合式架空游览车系统 | 取消 |  |
| 6340 |  |  | 脚踏车系列 | 取消 |  |
| 6400 |  | 陀螺类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6500 |  | 飞行塔类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6510 |  |  | 旋转飞椅系列 | 取消 |  |
| 6520 |  |  | 青蛙跳系列 | 取消 |  |
| 6530 |  |  | 探空飞梭系列 | 取消 |  |
| 6540 |  |  | 观览塔系列 | 取消 |  |
| 6550 |  |  | 组合式飞行塔系列 | 取消 |  |
|  |  |  | 飞行塔系列 | 取消 |  |
| 6600 |  | 转马类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6610 |  |  | 转马系列 | 取消 |  |
| 6620 |  |  | 荷花杯系列 | 取消 |  |
| 6630 |  |  | 滚摆舱系列 | 取消 |  |
| 6640 |  |  | 爱情快车系列 | 取消 |  |
| 6650 |  |  | 组合式转马系列 | 取消 |  |
| 6700 |  | 自控飞机类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6710 |  |  | 自控飞机系列 | 取消 |  |
| 6720 |  |  | 章鱼系列 | 取消 |  |
| 6730 |  |  | 组合式自控飞机系列 | 取消 |  |
| 6800 |  | 赛车类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6810 |  |  | 场地赛车系列 | 取消 | 所取消的品种在标准中无准确定义，同一类别的品种之间界限不清晰，在具体划定品种工作中，极易出现不一致的情况；同时，经过多年的实践，上述游乐设施的品种划定并不影响安全监察工作的开展，同一类别不同规格型号的大型游乐设施可通过型式试验界定，也符合现行的监管模式。 |
| 6820 |  |  | 越野赛车系列 | 取消 |  |
| 6830 |  |  | 组合式赛车系列 | 取消 |  |
| 6900 |  | 小火车类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6910 |  |  | 内燃机驱动小火车 | 取消 |  |
| 6920 |  |  | 电力驱动小火车 | 取消 |  |
| 6A00 |  | 碰碰车类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6B00 |  | 电池车类 |  | 保留 | 不再细分到品种。 |
| 6C00 |  | 观光车类 |  | 取消 | 观光车类已经划入场（厂）内专用机动车辆。 |
| 6C10 |  |  | 内燃观光车系列 | 取消 |  |
| 6C20 |  |  | 蓄电池观光车系列 | 取消 |  |
| 6D00 |  | 水上游乐 设施 |  | 保留 |  |
| 6D10 |  |  | 峡谷漂流系列 | 保留 |  |
| 6D20 |  |  | 水滑梯系列 | 保留 |  |
| 6D30 |  |  | 造浪机系列 | 取消 | 造浪机运动形式不符合《条例》关于大型游乐设施的定义。 |
| 6D40 |  |  | 碰碰船系列 | 保留 |  |
| 6D50 |  |  | 水上自行车系列 | 取消 | 水上自行车的运行速度因人而异，极难达到2m/s，且该品种设备数量极少，现已很少有企业生产。 |
| 6D60 |  |  | 组合式水上游乐设施 | 取消 | 组合式水上游乐设施，标准没有准确定义，且自制订《目录》后，至今未出现该品种游乐设施。 |
| 6E00 |  | 无动力游乐设施 |  |  |  |
| 6E10 |  |  | 高空蹦极系列 | 取消 | 将 “无动力游乐设施”中“高空蹦极系列”、“弹射蹦极系列”和“小蹦极系列”合并为“蹦极系列”。 |
| 6E20 |  |  | 弹射蹦极系列 | 取消 |  |
| 6E30 |  |  | 小蹦极系列 | 取消 |  |
|  |  |  | 蹦极系列 | 新增 |  |
| 6E40 |  |  | 滑索系列 | 保留 |  |
| 6E50 |  |  | 空中飞人系列 | 保留 |  |
| 6E60 |  |  | 系留式观光气球系列 | 保留 |  |
| 6E70 |  |  | 组合式无动力游乐设施 | 取消 | 自制订目录后至今未出现该品种游乐设施。 |
| B600 |  | 游乐设施 部件 |  | 取消 | 纳入整机管理。 |
| B610 |  |  | 蹦极绳 | 取消 |  |
| F000 | 安全附件及安全保护装置 |  |  | 取消 |  |
| F610 |  |  | 游乐设施安全压杆 | 取消 | 游乐设施是单台小批量生产,其安全压杠的安全性能适合在整机试验中验证。 |
|  | 场（厂）内专用机动 车辆 | 场（厂）内专用机动车辆是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 |  |  |  |
|  |  | 机动工业 车辆 |  | 保留 |  |
|  |  |  | 固定平台搬运车 | 更名 | 根据标准名称，增加了“固定平台”字样。 |
|  |  |  | 牵引车 | 保留 | 叉车包括了各类型叉车。 |
|  |  |  | 推顶车 | 保留 |  |
|  |  |  | 叉车 | 保留 |  |
|  |  | 非公路用旅游观光车辆 |  | 更名 | 根据标准名称，增加了“非公路”字样。 |
|  |  |  | 内燃观光车 | 保留 |  |
|  |  |  | 电动观光车 | 更名 | 根据标准名称，由蓄电池观光车改为电动观光车。 |